AYUDA MEMORIA

Metodología de estimación del costo de mantenimiento preventivo de locales educativos existentes

- Antecedentes

- Mediante Resolución Ministerial 153-2017-MINEDU, de fecha 6 de marzo del 2017, el Ministerio de Educación (MINEDU) aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE), concebido como el instrumento central de planificación de infraestructura educativa en el Perú al 2025.

Este documento presenta una estrategia para el cierre de la brecha de infraestructura educativa pública para los servicios de educación básica, técnico productiva y superior pedagógica y tecnológica; cuyo principal objetivo es contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando su condición, capacidad, gestión y sostenibilidad para avanzar hacia una educación de calidad para todos.

El PNIE constituye uno de los instrumentos centrales de planificación de la infraestructura educativa en el Perú a largo plazo y tomó como línea de base para su formulación la información provista por el Censo de Infraestructura Educativa 2013 (CIE 2013), elaborándose a partir de este un primer diagnóstico del estado físico de la infraestructura educativa pública.

- El PNIE estableció un cálculo de la brecha de infraestructura educativa con el objetivo de dimensionar los recursos monetarios necesarios para reducir el riesgo estructural y brindar las condiciones mínimas requeridas para que el servicio educativo se preste en una infraestructura adecuada. Este cálculo ascendió a S/100,499 millones y se puede descomponer según los cuatro (4) objetivos específicos del PNIE, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

| Objetivos específicos del PNIE | Necesidades de inversión (millones S/) |
| --- | --- |
| 1. Asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en la infraestructura educativa existente. | 72,747 |
| 2. Ampliar la capacidad de la infraestructura educativa para atender la demanda aún no cubierta y la proyectada. | 21,021 |
| 3. Fortalecer la gestión de infraestructura educativa en todos sus niveles. | 140 |
| 4. Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa. | 6,591 |
| TOTAL | 100,499 |

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025.

La brecha correspondiente al costo de mantenimiento preventivo de locales educativos existentes está incluida en el cuarto objetivo específico y asciende a S/5,650 millones.

- Luego de la publicación del PNIE, la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) del MINEDU ha actualizado continuamente la información del estado de infraestructura educativa de los LL.EE.

En ese sentido, la DIPLAN ha actualizado continuamente el cálculo de brecha de infraestructura educativa asociado principalmente al primer objetivo estratégico del PNIE (S/72,747 millones). En esta actualización del cálculo, no se ha incluido la estimación del costo de mantenimiento preventivo de los locales educativos, la cual está contenida en el cuarto objetivo específico del cálculo inicial.

- Con el fin de mejorar la actualización del cálculo de brecha de infraestructura educativa, el presente documento propone una metodología para estimar el costo de mantenimiento preventivo de los locales educativos existentes, a partir del cálculo inicial y los lineamientos establecidos en el PNIE.

- Propuesta de metodología

- Según lo establecido en el PNIE, el cálculo de brecha de mantenimiento preventivo es el costo de realizar actividades de mantenimiento preventivo en locales educativos existentes. El PNIE establece que este costo se estimó a partir de la revisión de expedientes y referencias internacionales, el cual se fijó en 1% del valor anual de los activos, sin considerar la depreciación de activos.

Debido a la falta de un detalle, adicional a lo mencionado, de la estimación del costo de mantenimiento preventivo, se propone aplicar la siguiente metodología a la información del CIE 2013 con el fin de obtener un resultado similar a lo establecido en el PNIE.

- A partir de lo mencionado, se propone aproximar el valor de los activos a partir de las áreas techadas de los locales educativos y el costo unitario de área techada y obras exteriores usado en el PNIE, considerando únicamente el escenario de Grandes Ciudades y clima Desértico Costero. Se establece este supuesto debido a que los incrementos de costos en los otros escenarios y climas se originan, principalmente, debido al costo de transporte de materiales y mano de obra.

Por lo tanto, para obtener el valor de los activos de un local educativo, se propone usar lo siguiente:

Valor Activo = AT x CU_ATyOE x FCR x FSC x FGGU x FIGV

- AT: Área techada del local educativo.

- CU_ATyOE: Costo unitario de área techada y obras exteriores.

- FCR: Factor que reduce el costo para no considerar cercos perimétricos en la zona rural. Equivale a 1 si el local educativo está ubicado en zona urbana y 0.94 si está ubicado en zona rural.

- FSC: Factor que incluye supervisión y contingencia. Equivale a 1.05.

- FGGU: Factor que incluye gastos generales y utilidad. Equivale a 1.20.

- FIGV: Factor que incluye el IGV. Equivale a 1.18.

- A partir de la estimación del valor de los activos, se obtiene la estimación del costo de mantenimiento preventivo anual del local educativo a partir de lo siguiente:

Costo(MP) = Valor Activo x 1%

- Al aplicar esta metodología a la información del CIE 2013, con los costos unitarios usados en el cálculo de brecha de infraestructura educativa del PNIE, se obtiene un costo de mantenimiento preventivo anual igual a S/ 589 millones para los 40,475 locales educativos con información de infraestructura educativa. Esto incluye 11,103,206 metros cuadrados de área techada de locales educativos en zona rural y 14,123,793 metros cuadrados de área techada de locales educativos en zona urbana. Debido a que el estimado del PNIE incluye 10 años, de 2016 a 2025, la estimación del costo asciende a S/5,888 millones, el cual se acerca a lo estimado en el cálculo inicial (S/5,650 millones).

- Finalmente, al aplicar esta metodología a la información actual, usada en la actualización del cálculo de brecha de infraestructura educativa existente de diciembre de 2024, la estimación de costo de mantenimiento preventivo anual asciende a S/ 1,671 millones para 55,296 locales educativos con información de infraestructura educativa. Esto incluye 19,737,404 metros cuadrados de área techada de locales educativos en zona rural y 16,601,885 metros cuadrados de área techada de locales educativos en zona urbana.